附件1

大模型实验室

师生用电脑终端技术需求

一、项目概况

- 项目名称：南京审计大学金审学院大模型实验室 师生用电脑终端（一体式电脑）采购

- 数量要求：31 台（其中教师用终端 1 台，学生用终端 30 台，功能参数统一，满足实验教学协同需求），含设备、安装调试、质保服务等全部费用

- 核心用途：用于师生访问实验室 3 台 AI 算法实训一体机，支撑《大模型基础与核心技术》《大模型开发与工具链》等课程教学，满足远程模型操作、实验数据查看、教学文档编辑、远程桌面交互等场景需求，同时确保与大模型实训平台、标注训练管理平台等软件的稳定适配。

二、核心技术要求

（一）硬件配置要求

| 硬件模块 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel 四核处理器（主频 2.0GHz或以上）；或同等性能 AMD 处理器 | 满足远程访问、多任务（浏览器 + 文档 + 远程桌面）运行需求，避免卡顿 |
| 内存 | ≥16GB DDR4 | 支持同时打开大模型实训平台 Web 端、实验代码文档、远程桌面客户端，保障流畅性 |
| 存储 | ≥512GB SSD（支持扩展） | 快速启动系统及教学软件，满足本地存储实验报告、基础教学工具的需求 |
| 显示器 | ≥21英寸 IPS 屏，分辨率不小于1080P（1920×1080），亮度≥250cd/㎡ | 满足师生长时间观看屏幕需求，IPS 屏保障多角度教学演示无色彩偏差 |
| 接口 | ≥2 个 USB 3.0 接口（前置至少 1 个，方便外设接入）、≥1 个 RJ45 千兆网口（必选，保障访问 AI 算法一体机的网络稳定性）、≥1 个 HDMI 接口（支持外接投影 / 显示器）、3.5mm 音频接口（麦克风 + 耳机） | 需兼容实验室现有外设（如 U 盘、鼠标、耳机），千兆网口确保与 AI 算法一体机的低延迟通信 |
| 网络 | 支持 10/100/1000Mbps 有线网络；支持 Wi-Fi 5（802.11ac）+蓝牙 | 核心依赖有线网络，需适配实验室局域网环境，确保访问 AI 算法一体机时 ping 值≤50ms |
| 电源 | 符合国家 3C 认证 | 降低实验室能耗，适配实验室电路布局 |
| 机身设计 | 机身支持桌面立式摆放或壁挂（提供壁挂孔位及配件），重量≤5kg | 节省实验室桌面空间，适配实验室整体布局（参考附件 “实验室整体布局” 要求） |
| 噪音控制 | 正常运行时噪音≤30dB（距离机身 1 米处测量） | 避免干扰教学环境，符合实验室静音需求 |

（二）软件适配要求

- 操作系统：预装正版 Windows 10/11 家庭版或专业版（64 位），支持系统一键还原功能（便于批量维护）。

- 远程访问适配：默认预装并配置远程桌面客户端（支持 RDP、VNC 协议），可直接连接 AI 算法实训一体机的远程桌面；支持 Chrome 120+、Edge 120 + 等主流浏览器最新版本，确保流畅访问大模型实训平台（Web 端）、标注训练管理平台。

- 教学软件兼容：支持安装 Python 3.8+（含 Anaconda 基础环境）、Microsoft Office （或兼容版，处理Word/Excel/PPT等常用办公软件）、PDF 阅读器、远程文件传输工具（如 FileZilla），确保与实验室课程资源包（如《大模型开发与实战工具包》）的基础工具链兼容。

（三）兼容性与扩展性要求

- 与 AI 算法一体机适配：需兼容实验室 3 台天智瞳视 AI 算法实训一体机的网络通信协议，支持通过局域网访问一体机的大模型实训平台、标注训练管理平台，确保远程提交实验任务、查看模型训练进度时无数据丢包或延迟超期问题（连续 1 小时访问测试，断连次数≤1 次）。

- 硬件扩展：内存插槽、硬盘接口需预留扩展空间（如内存支持单条 16GB，硬盘支持 2.5 英寸 SATA SSD/HDD 升级），便于后续根据教学需求提升配置。

- 外设兼容性：支持连接实验室现有 AI 摄像头（用于实验成果验证）、打印机、投影设备，无需额外安装驱动即可正常使用。

（四）可靠性与稳定性要求

- 耐用性：平均无故障时间（MTBF）≥50000 小时，机身外壳采用 ABS 工程塑料，抗刮擦、防指纹。

- 稳定性：支持连续 8 小时满负载运行（同时开启远程桌面、浏览器、Office、Python 环境），无死机、蓝屏、网络断连现象；显示器无亮斑、暗点。

- 环境适应性：工作温度 0℃-40℃，工作湿度 20%-80%（非凝结），适配实验室空调环境下的长期使用。

（五）教学场景专属适配

- 批量管理：可通过服务器批量部署系统更新、安装教学软件，减少单台设备维护工作量。

- 显示适配：支持多窗口分屏显示（如左侧远程桌面访问 AI 一体机，右侧打开实验指导文档），显示器可调节亮度 / 对比度（支持快捷键操作）。

- 易用性：前置电源键、USB 接口，便于师生快速操作；提供键盘、鼠标（有线，USB 接口），键盘支持防水设计。

三、服务要求

- 安装调试：投标方需在设备到货后 3个工作日内完成 31 台终端的上门安装，包括连接实验室局域网、配置远程访问 AI 算法一体机的参数、预装教学软件，确保每台设备可正常访问大模型实训平台（需提供校方签字确认的调试合格单）。

- 质保服务：提供5年整机质保（含显示器、主板、CPU、内存、硬盘等核心部件），质保期内出现硬件故障，投标方需在 48 小时内响应，72 小时内上门维修或更换同型号配件（不可抗力除外）；提供终身技术支持（电话、远程协助）。

- 培训服务：免费为实验室教师提供 1 次操作培训（线下，时长≥2 小时），内容包括设备日常维护、远程访问故障排查、批量管理操作，提供培训手册（纸质版 + 电子版）。

- 售后响应：设立专属售后对接人，提供 24 小时电话支持（工作时间内 1 小时内回复，非工作时间 12 小时内回复），保障教学期间设备故障快速解决。

四、验收标准

- 硬件验收：逐一核对设备型号、CPU、内存、存储、显示器等参数，需与本技术要求一致（以设备出厂合格证、参数清单为准）。

- 功能验收：每台设备需完成以下测试并达标：

  - 成功连接 AI 算法实训一体机，远程访问大模型实训平台，完成 1 次模型推理任务提交（无延迟、无数据丢失）；

  - 同时打开远程桌面、Chrome 浏览器（3 个标签页）、Word 文档，连续运行 2 小时无卡顿；

  - 批量部署 1 个教学软件（如 Python），31 台设备均在 30 分钟内完成安装。

- 文档验收：投标方需提供设备合格证、质保承诺书、安装调试报告、培训手册等资料（纸质版 1 套，电子版 1 份）。

五、其他要求

- 投标方资质：需为主流品牌的授权经销商（提供品牌授权书复印件），或品牌原厂直接投标，确保设备正品及售后保障。

- 交货周期：签订合同后 7 个工作日内完成设备到货（以校方指定的实验室地址为准）。

- 报价要求：报价需包含设备费、运费、安装调试费、质保费、培训费等全部费用。

六、附件要求

投标文件需包含以下附件（复印件需加盖公章）：

- 品牌授权书（针对本次采购项目）；

- 质保承诺书（明确质保期限、售后响应时间）；